Etude d’impact des modélisations de réseaux et des réserves sur GEMS

- Liste des librairies ajoutées

Quatre librairies ont été créées dans le cadre de ces travaux :

- Réseau en NTC [modèles : nœuds, HVDC, HVAC]

- Réseau en Réseau équivalent [modèles : nœuds, HVDC, HVAC, TD]

- Réseau en Flow-Based [modèles : nœuds, HVDC, CNEC, TD, nœud FB]

- Réserves [modèles : nœud réserve, demande de réserve, thermique (stock CT et LT) ]

- Liste des tests

Les différents tests effectués sont :

1_test_grid_models_ini : Test système legacy

2_test_grid_models_NTC : Test système NTC

3_test_grid_models_RE_maille : Test système Réseau équivalent en HVAC

4_test_grid_models_RE_HVDC : Test système Réseau équivalent avec HVDC

5_test_grid_models_RE_TD : Test système Réseau équivalent avec TD

6_test_grid_models_FB : Test système Flow-Based avec CNEC

7_test_grid_models_FB_HVDC_TD : Test système Flow-Based avec ajout des HVDC et TD

8_test_reserve_thermique : Test réserves avec thermique on et off

9_test_reserve_thermique_stock : Test réserves avec ajout des stocks

10_test_reserve_futur : Test réserves avec ajout des districts et liens

- Résultats

Quatre améliorations sur le formalisme GEMS sont identifiées.

  - Amélioration 1

Problème  :

- En réseau équivalent, je souhaite définir une HVDC (ou TD) dont le transit induit des flux dans N HVAC.

- En Flow-Based, je dois définir des CNEC qui prennent en entrée des positions nettes et des PTDF pour chaque nœud du réseau

- Pour les réserves, je souhaite définir des paramètres, ports et contraintes proportionnels au nombre de réserves.

Solution :

- Je souhaite pouvoir définir des liste de paramètres, variables et ports.

- Les listes sont de la forme list_X= [ [clef 1, valeur 1],  [clef 2, valeur 2], … ]

- Je dois pouvoir sommer les valeurs d’une liste (sum(list_X), récupérer une sous-selection (list_X[clef1]), multiplier ou diviser une liste par une autre (multiply(list_X, list_Y)), sommer ou soustraire une liste par une autre (sum(list_X, list_Y)).

- On ajoutera des types « list » pour préciser le format des données

Exemple 1 :

Id : HVDC_RE

Paramètre :

- id: influence_AC

scenario-dependent: false

time-dependent: false

type : list

Variables:

- id: flow_direct

lower-bound: 0

upper-bound: capacity_direct

variable-type: continuous

Port :

- id: influence_port_AC_direct

type: flow list

Port-field-definition :

- port: influence_port_AC_indirect

field : flow list

definition : flow_direct * influence_AC

id: HVAC_RE

Parameters:

- id: capacity_direct

scenario-dependent: false

time-dependent: true

- id: overall_flow

variable-type: continuous

variables:

- id: flow_direct

lower-bound: 0

variable-type: continuous

ports:

- id: influence_HVDC_port_direct

type: flow

port-field-definitions:

objective-contributions:

- id: objective

expression: sum(hurdle_cost_direct * (flow_direct + sum_connections(influence_HVDC_port_direct.flow) + …. )

system

- component1: HVAC_RE

component2: HVDC_RE

port1: influence_HVDC_port_direct

port2: influence_port_AC_direct [HVAC_RE]

Exemple 2 :

Id : CNEC_A

Paramètre :

- id: capacity_max

scenario-dependent: false

time-dependent: true

- id: PTDF_area

scenario-dependent: false

time-dependent: true

type : list

Port :

- id: NP_area

type: flow_list

binding-constraints:

- id: capacity_constraint

expression:  sum ( multiply (NP_area, PTDF_area) ) <= capacity_max

system

- component1: Bus_1

component2: CNEC_A

port1: net_position

port2: NP_area

Exemple 3 :

Id : Thermal_1

Paramètre :

- id: reserve_up_participation_on_max

scenario-dependent: true

time-dependent: true

type : list -> La liste est de la forme clé/valeurs : [ [Reserve 1, value 1 ], [Reserve 2, value 2 ] ]

- id: reserve_up_participation_off_max

scenario-dependent: true

time-dependent: true

type : list

Variable:

- id: reserve_up_participation_on

lower-bound: 0

variable-type: continuous

type : list

- id: reserve_up_participation_off

lower-bound: 0

variable-type: continuous

type : list

Port-field-definitions:

- port: balance_port_reserve

field: flow_list

definition: reserve_up_participation_off + reserve_up_participation_on

Constraints:

- id: reserve_participation_max_on

expression: reserve_up_participation_on <= nb_units_on * reserve_participation_on_max

- id: reserve_up_participation_max_off

expression: reserve_participation_off <= (nb_units_max - nb_units_on) * reserve_up_participation_off_max

- id: reserve_constraints_on_down_tot

expression: generation + sum(reserve_up_participation_on) <= nb_units_on *p_max_unit

Objective-contributions:

- id: objective

expression: sum(... + sum(multiply(reserve_down_participation_on,  reserve_down_on_cost) + ...)

  - Amélioration 2

Problème  :

- En réseau équivalent, je souhaite récupérer les transits induits des HVDC sur les HVAC et les pénaliser aux coûts des hurdles cost de la ligne HVAC. Or il n’est pas possible de mettre un sum_connections() dans la fonction objectif (qu’on intègre le coût dans les HVDC ou HVAC)

Solution :

- Pouvoir ajouter des sum_connections() dans la fonction objectif

Exemple  :

id: HVAC_RE

Parameters:

- id: capacity_direct

scenario-dependent: false

time-dependent: true

- id: overall_flow

variable-type: continuous

variables:

- id: flow_direct

lower-bound: 0

variable-type: continuous

ports:

- id: influence_HVDC_port_direct

type: flow

port-field-definitions:

objective-contributions:

- id: objective

expression: sum(hurdle_cost_direct * (flow_direct + sum_connections(influence_HVDC_port_direct.flow) + …. )

Ps : influence_port_AC_direct est un  port de type flow list

  - Amélioration 3

Problème  :

- Je veux imposer qu’un paramètre soit positif pour l’utilisateur du modèle

Solution :

- Ajouter des bornes sur les paramètres

Exemple  :

id: TD

- Paramètre :

- id: prise_max

scenario-dependent: false

time-dependent: false

lower-bound: 0

  - Amélioration 4

Problème :

- J’ai certaines contraintes où je veux écrire X < Formule < Y. Je dois actuellement la décomposer en deux contraintes ce qui conduit à dupliquer la « Formule » deux fois.

Solution  :

- Autoriser des contraintes sup et inf simultanées

  - Amélioration 5

Problème  :

- Lorsque j’ai beaucoup de paramètres et variables, je voudrais pouvoir les organiser selon leur signification métier. Cela pourrait également être utilisé pour les IHMs

Solution  :

- Ajouter des « Sections » dans les modèles

Exemple :

id: HVAC_RE

Parameters:

Sections : Capacities

- id: capacity_direct

scenario-dependent: false

time-dependent: true

- id: capacity_indirect

variable-type: continuous

Sections : Cost

- id: hurdle_cost_direct

scenario-dependent: false

time-dependent: true